太湖县水库移民后期扶持道路广场砼面层工程交工检测服务项目检测方案

一、交工检测申请

检测范围：

- 2021年第二期项目起后扶投资超过10万元及以上的道路工程砼面层、综合类项目中含道路投资超10万元及以上工程的砼面层、及广场面积500平方米及以上的广场工程砼面层。

工程已经完工(混凝土龄期28天以上)的项目，由各乡镇提交交工检测及验收申请后，由移民中心安排第三方进行交工检测并进行总验收。

二、交工检测人员安排

1、签订合同检测单位人员：要求检测单位分管业务领导（至少一名）带队，熟悉检测业务且满足检测项目要求的检测人员参加；

2、县移民中心带队，相关股室人员参与；

3、乡镇、村派员员参加；自建项目项目理事会会长参加；

4、监理单位项目总监参加；

5、发包项目施工单位项目经理参加。

三、检测纪律

要求检测单位严格按照规范规程操作，坚持实事求是、独立客观、公平公正的原则，如实记录数据和信息，不得弄虚作假编造虚假数据进行检测验收。不得违反检查验收程序擅自增加、删减、修改检查验收内容、数据和信息。参加检查验收工作人员应当遵守有关保密规定，严格遵守廉洁自律有关规定，严格按照统一要求进行操作，不得随意更改抽签取芯位置，出现断芯或目测厚度不够的一律不得重新换取。

在检查验收工作开展期间，纪检部门参加巡视、督查。

四、检测要求

（一）、在必要的参加人员到场见证下，道路砼面层检测必须对强度、厚度、宽度、长度、断板、露石麻面六个重要指标进行严格检测。取芯由施工单位代表现场抽签取芯位置，取芯的位置通过抽签决定，遇到特殊路段（如桥梁、涵洞、弯道超高、陡坡路段），经带队人员同意后，可以在抽到的位置前后200m之内重新选定位置。一般横向距离为离路缘石80-150CM，加宽路段避开连接钢筋(取到钢筋的芯样作废，在附近重取)，横向距离视现场情况而定,同一条路上的连续取芯点的位置左右错开；取芯钻头要求统一用规格直径15cm。道路工程取芯样的频率是按每条道路1Km以下（含1Km）取3个芯，超过一公里每增加500m（含500m）增加1个芯样；宽度每50m一个断面，每公里20个断面。检测单位根据检测的路面强度、厚度、宽度按照3:2:1加权计算基本合格率；再通过百分制将基本合格率、长度、断板、露石麻面分项设分计算路面工程质量得分，根据得分情况，依据综合合格率评定办法，对路面工程质量作出综合评定。

（二）对安防工程标志、 标线、波形梁护栏中12个 相关项目进行检测(标志厚度、标志面反光膜逆反射系数、标志板净空、立柱竖直度、逆反射亮度系数、标线厚度、波形梁板基底金属厚度、波形梁钢护栏立柱壁厚、波形梁钢护栏立柱埋入深度、波形梁钢护栏横梁中心高度以及外观)，并出具检测报告。

（三）在必要的参加人员到场见证下，广场砼面层检测必须对强度、厚度、面积、断板、露石麻面五个重要指标进行严格检测。取芯由施工单位代表现场抽签取芯位置，取芯的位置通过抽签决定。一般要求广场中心必取样，广场四周沿边缘80-150cm随机确定取芯位置，连续取芯点的位置尽量对角错开；取芯钻头要求统一用规格直径15cm。广场面积500㎡至1000㎡以内（含1000㎡）取3个芯，每增加500㎡（含500㎡）增加1个芯样。检测单位根据检测的广场砼面层的强度、厚度按照2:1加权计算基本合格率；再通过百分制将基本合格率、面积、断板、露石麻面分项设分计算路面工程质量得分，根据得分情况，依据综合合格率评定办法，对路面工程质量作出综合评定。

（四）要求检测单位留检测过程中的影像资料。取出的芯样由检测单位贴签保存带回单位再进行厚度测量和强度检测，其他人员现场不得接触已取出的芯样；芯样试压时，要求全程留下影像资料。

（五）、检测过程中注意自身安全，做好安全防护。特别是山区，下陡坡时推取芯机的人员一定注意安全。工作时间注意调节，不要太晚。各检测单位保障检测仪器的良好状态，并配备充足的易损件（如：钻头3个测距仪2个，由于山区水源不充足，加水桶2-3只）。

（六）、要求提供取芯检测现场的芯样图片以及所有芯样的试验全过程视频资料。未按照要求提供的扣减部分检测费用。

(七)、确保试验数据的准确性:要求所提供的电子版及纸质版报告准确无误，长度（面积）、强度、厚度、宽度、断板、露石麻面六个重要指标必须准确，各项指标中有一处错误扣减该条道路所有检测费.所有检测结果中重要指标数据累计有三处以上错误的，降低信用评价，三年内不得参与后扶道路工程和桥梁工程的检测。

要求在检测外业完成后10天内提供检测项目的电子版报告一份，纸质版报告4份。每推延一天扣减检测费1000元/天。

（八）对于检测不合格的项目，按照交通部门管理办法处理。

五、相关要求

试验依据最新公路工程集料试验规程（JTG E42-2005）、公路工程水泥及水泥混凝土试验规程（JTG E30-2005）和公路路基路面现场测试规程（JTG E60-2008）进行。

- 本方案由县移民中心负责解释，自印发之日起实施。

太湖县水库移民后期扶持道路广场砼面层工程交工检测服务项目

交工检测结果综合评定办法

- 基本合格率

- 根据检测数据，道路砼面层工程将强度、厚度、宽度合格率按照3:2:1加权计算基本合格率，广场砼面层工程将强度、厚度合格率按照2:1加权计算基本合格率。

- 综合合格率

- 1、 按百分制将基本合格率、长度（面积）、断板、露石麻面四项对每个项目路面工程质量进行评分，总分100分，其中基本合格率40分、长度（面积）20分、断板20分、露石麻面20分，根据得分情况对路面工程质量做出综合评定。90分（含90分）以上为优，80分以上（含80分）90分以下为良，60分以上（含60分）80分以下为合格，60分以下为不合格。

- 2、评分办法

| 评分办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 评分内容 | 分值（分） | 得分（分） | 评分细则 |
| 基本合格率 | 40 |  | 80％以上得满分（含80％），60％至80％每百分之零点五个点得1分（含60％），60％以下得0分。 |
| 长度（面积） | 20 |  | 少‰5以内得满分（含‰5），‰5以外每增加千分之1个点扣0.5分,扣完为止。 |
| 露石麻面 | 20 |  | 20㎡以内得满分（含20㎡），20㎡以外每增加5㎡扣1分，扣完为止。 |
| 断板 | 20 |  | 在频率内得满分，频率外每增加1条扣4分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 |  |  |