| 2022年太湖县各企业监测因子一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 手工监测采样方法及个数/次 |
| 1 | 太湖县光华铝业有限公司 | 废水 | DW001生活污水排放口 | COD、氨氮 | / |
|  |  | 有组织废气 | DA001 熔化废气排放口G、熔化废气排放口G2 | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
|  |  | 厂界噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 2 | 太湖县天龙纸业有限公司 | 有组织废气 | DA001天龙废气 | 林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、粉尘 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | 天龙废水 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷 | 瞬时采样 至少4个瞬时样 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 3 | 中核太湖环保科技有限公司（太湖县城东污水处理厂） | 废水 | DW001污水总排口I | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、石油类、动植物油 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  | DW001污水总排口I | 总铅、总砷、六价铬、总铬、总镉、烷基汞、总汞 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  | 无组织废气 | 厂界四周 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | / |
|  |  |  | 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | / |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 4 | 太湖嘉源纺织工业有限公司 | 有组织废气 | DA001蒸汽锅炉排放口 | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA002 导热油锅炉排放口 | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA003定型机排放口 | 颗粒物 | 连续采样 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 连续采样 |
|  |  |  | DA004 烘干机排放口 | 颗粒物 | 连续采样 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 连续采样 |
|  |  | 废水 | DW001 废水排放口 | 色度、悬浮物 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量、总氮、总磷 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 硫化物、苯胺类 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 二氧化氯 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  | 无组织废气 | 厂界四周 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃 | 连续采样 |
|  |  | 废水 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 5 | 太湖金张科技股份有限公司 （B厂区） | 有组织废气 | DA001 RTO炉排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW001 生活污水排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 | / |
|  |  | 废气 | 厂界 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 非连续采样 至少4个 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 6 | 太湖金张科技股份有限公司 | 有组织废气 | DA001 排放口01+02+03 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA002 排放口02 | 氮氧化物、二氧化硫、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA003 排放口03 | 氮氧化物 、二氧化硫、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW001 生活污水排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 | / |
|  |  | 废气 | 厂界 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 7 | 安庆富盈金属制品有限公司 | 有组织废气 | DA001挂镀车间硫酸雾废气口 | 硫酸雾 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA002 挂镀车间铬酸雾排气口 | 铬酸雾 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA003 挂镀车间氰化氢废气排放口 | 氰化氢 | 连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA004 滚镀车间氰化氢排放口 | 氰化氢 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA006 锅炉烟囱 | 林格曼黑度,颗粒物,汞及其化合物 ，氮氧化物，二氧化硫 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW001 车间排放口 | 六价铬 | / |
|  |  |  | DW003 厂区总排口 | 总铜 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 石油类 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 总氰化物 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  | 无组织废气 | 厂界 | 氰化氢 、硫酸雾、铬酸雾 | / |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 8 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 有组织废气 | DA001 RTO焚烧炉排气筒1# | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA002 RTO焚烧排气筒2# | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA003 燃气锅炉1# | 林格曼黑度 二氧化硫 颗粒物 | 连续采样 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA004 燃气锅炉2# | 林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW001 生活污水排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | / |
|  |  | 无组织废气 | 厂界 | 挥发性有机物 | 连续采样 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 10 | 安徽宜瑞达纸业有限公司 | 有组织废气 | ;DA001 锅炉排放口: | 烟气黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  |  | 悬浮物、色度 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 、总氮、总磷 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  | 无组织废气 | 厂界四周 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 11 | 安徽富印新材料有限公司 | 有组织废气 | DA001 废气排放口01 | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA005 废气排放口06 | 甲苯 、挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA006 废气排放口07 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA007 废气排放口02 | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA008 废气排放口03 | 挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA009 废气排放口04 | 甲苯、挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA010 废气排放口05 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  |  | DA011 废气排放口08 | 甲苯、非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW001 生活污水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮 | / |
|  |  | 厂界废气 | 厂界四周 | 甲苯、挥发性有机物 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |
| 12 | 太湖县人民医院 | 有组织废气 | DA001 G3废气排放口 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW001 综合废水排放口 | pH值 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 色度、五日生化需氧量 、结核杆菌、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯、肠道致病菌 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 悬浮物、化学需氧量、 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  | 肠道病毒 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  | 无组织废气 | 废气 污水处理站周界 | 甲烷、臭气浓度 、氨（氨气）、氯、硫化氢 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （60；50） | / |
| 13 | 安庆市长中再生物资有限公司 | 有组织废气 | DA001 废气排放口01 | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW001 污水排放口 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | / |
|  |  | 废气 | 厂界四周 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 废水 | DW002 雨水排放口 | 悬浮物,化学需氧量 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
|  |  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 （65；55） | / |